Trappenkamp, den 29.07.2026   Blatt  1

Liebe Kunden und Besucher meiner WEB - Site

Neben dem Service und Vertrieb für Commodore Artikel, Computer und Zubehör, in Hard- und Software besitzen wir hier eine sehr gut eingerichtete Fertigungsstätte für Spezialspulen.

Unter Spezialspulen verstehen wir z.B.: Luftspulen, freitragende Spulen, Kompensationsspulen, einfache oder bifilar gewickelte Spulen sowie Spulen für die HF Technik, die Messtechnik, die Wägetechnik oder Spezial - und Sonderanwendungen.

Durch unsere individuellen Fertigungstechniken und einer besonderen Fertigungsausstattung sind wir in der Lage insbesondere kleinere Stückzahlen, im Sonderfall auch Einzelstücke, für Sie preiswert zu fertigen.

Durch Entwicklung und Fertigung durch eigene Ingenieure in unserem eigenen Haus sind wir in der Lage besonders schnell auf Ihre Anforderungen zu reagieren.

Wir verwenden für Sie lagerhaltig Kupferlackdrähte verzinnbar und hochtemp., Widerstandsdrähte sowie versilberte Kupferdrähte in allen gängigen Größen von 0,045 mm bis 2,0 mm Durchmesser.

Die kleinste Spule unserer Fer-tigung ist gerade mal 1,8mm im Durchmesser und 3,36 mm lang. Hat 12 Windungen mit 0,28 CuLv und 3mm langen verzinnten Beinchen. Eine Induktivität von 144 nH und ist für das HF Verhalten von Messgeräten bestimmt. Diese Spule gilt bei uns als Ausschuss da die Anfangswindung zu groß geworden ist und sich am rechten Beinchen eine Zinnhose gebildet hat. Diese Spulen werden von uns 500 St. weise geliefert. Maschinell können diese Spulen erheblich billiger hergestellt werden, jedoch treten dabei Automaten-Einrichtungskosten von 5 – 10.000 € pro Auftrag auf und die Abnahmemenge beträgt mindestens 100.000 Stück. Aus diesem Grunde ist eine Fertigung per Hand, wie bei uns, durchaus kostengünstig und rentabel.

Dies ist die wohl schwierigste Spule die wir jemals gefertigt haben. Es handelt sich hierbei um einen Münzsensor für Saudi Arabien dessen Form auf 100dertstel Millimeter vorgegeben war. Die Spule besteht aus 325 Windungen 0,1 CuLv freitragend, während des wickelns mit Tränklack vergossen und anschließend im Temperofen ausgehärtet. Hierfür haben wir extra Wikkelformen entwickelt auf denen diese Spulen gewickelt und gleichzeitig getränkt werden konnten. Jeweils 5 dieser Spulen waren gleichzeitig zu wikkeln. Mit mehreren Wickelaufnahmen konnten bis zu 50 Spulen gleichzeitig im Ofen ausgehärtet werden. Die elektrischen Werte wie Induktivität, Güte, Anzahl der Windungen und Widerstand waren sehr eng eingegrenzt, mußten bei jedem Stück gemessen und dokumentiert werden. Eine Fertigung nach ISO 9000 sowie eine Materialgarantie nach ROHS ist für uns so selbstverständlich wie die tatsächliche Qualität aller unserer Produkte.

Schauen Sie sich doch selbst einmal die verschiedenen Produkte und Einrichtungen unserer Spulenwickelei auf unserer Internet Site unter „ unsere aktuellen Angebote „ und Ziffer 084 einmal an.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an mich Dr. Ing. Uwe H.F. Peters VDI/VDE DGQ unter 04323/3991 – 0171/5306465 - upe@aol.com – oder ELEKTRONIK-TECHNIK.BIZ