Access Point vom PC aus einrichten

für Windows 7

Um einen Access-Point vom PC aus zu erreichen und einzurichten muss der PC per LAN-Kabel direkt mit dem Access-Point ( AP ) verbunden sein und der PC muss sich in der gleichen Netzwerk-Adress-Gruppe wie der Access-Point befinden.

1.	Den Rechner manuell auf IP4: 192.168.1.2 einstellen.

Rechtsklick auf das Netzwerksymbol rechts unten

Linksklick auf „ Netzwerk und Freigabecenter öffnen „

Linksklick links auf „ Adaptereinstellungen ändern „

Rechtsklick auf „ LAN-Verbindung „ und dann auf Eigenschaften

In der Mitte Linksklick auf „Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)

Dann Linksklick auf Eigenschaften (im selben Fenster)

Linksklick auf „folgende Adresse verwenden“

Adresse: 192.168.1.2 in IP Adresse eintragen

In Subnetzmaske: 255.255.255.0 eintragen

Standardgateway bleibt frei – dann auf ok klicken

2.	Falls noch eine Drahtlos (WLAN) oder Bluetooth Verbindung besteht

muss diese u.U. erst einmal deaktiviert und später wieder aktiviert werden.

Rechtsklick auf die entsprechende Verbindung und dann auf deaktivieren

Später dann in der gleichen Weise wieder aktivieren.

3.		Im Browser die Adresse 192.168.1.254 aufrufen und im Bedienfeld des Access-Points sich mit admin – admin anmelden.

u.U. die Adresse oder die Login Daten vom Aufkleber auf dem AP verwenden.

- Nach der Programmierung die LAN Verbindung wie unter Ziffer 1

wieder auf „IP Adresse automatisch beziehen“ zurückstellen.

- Die Programmierung des Access-Points selbst ist von Fabrikat zu Fabrikat

unterschiedlich allerdings auch selbsterklärend.

Anderenfalls muss die beigefügte Anleitung zu Hilfe genommen werden oder falls nicht vorhanden aus dem Internet heruntergeladen werden.

Und nun viel Erfolg mit Ihrem neuen Access-Point

upe