THE 1571 (und 1571 im DCR) * GEMEINSAME PROBLEME UND LÖSUNGEN

Beinhaltet Chips gegen Symptome für das Standalone-Laufwerk 1571

Letzte Änderungen und Korrekturen 26.10.2013

Ich tippe auf die Scheibe, dann funktioniert es ...

Dies ist eine so verbreitete Beschwerde, dass ich sie hier ganz oben auf die Liste setze

Liste. Einige Benutzer geben an, dass sie nach dem Einlegen auf die Diskette tippen müssen

es und Schließen der Laufwerkstür ", damit das Laufwerk ordnungsgemäß funktioniert

Berichten Sie, dass sie ein "Klicken" hören, wenn sie das und dann das Laufwerk tun

funktioniert gut. Dieses Problem kann verursacht werden durch: 1. einen klebrigen Hebermechanismus,

(siehe HEAD LIFTER) oder 2. der Auswurfmechanismus rastet nicht richtig ein

(siehe DISK EJECTOR).

TÜRVERRIEGELUNG: Die Drehverriegelung hat einen Stift, der sich eventuell löst und löst

herausfallen kann. Das ist passiert, wenn die Klinke herumfliegt und will

den Mechanismus nicht bewegen. Hoffentlich ist es noch in der Einfahrt (rasselnd)

um?) und kann wiederhergestellt werden. Wenn man dort herumschweben darf, kann es

etwas kurzschließen und Schaden anrichten. Es ist eine runde silberne Metallwelle,

ungefähr 3/4 "lang und ungefähr 1/16" im Durchmesser. Wenn Sie es später nicht finden können

Nehmen Sie den Antrieb auseinander und schneiden Sie den Nagel der richtigen Größe zu

als Ersatzstift installiert. Das Original, wenn es noch da ist, kann es sein

wieder eingesetzt und mit einem Tupfer Sekundenkleber oder Kontaktzement gesichert ... einfach

genug, um ein Herausrutschen zu verhindern. Es sollte nur weit eingefügt werden

genug, um das weiße Kunststoffteil des Verriegelungsmechanismus einrasten zu lassen ... zu weit

nach vorne, und es wird das Metallteil der Verriegelung kratzen. Schmiere das

Metall-Metall-Teile des Riegels, während Sie gerade dabei sind.

Ein weiterer Teil der Türverriegelung, mit der ich Probleme hatte, ist der Schacht

dieses Mechanismus aus der Baugruppe herausziehen. Wenn der Türknauf steht

abgezogen, der Schaft kommt damit raus! In diesem Fall müssen Sie

Sehen Sie, wie ein richtig zusammengesetzter Verriegelungsmechanismus aussieht, um ihn wieder einzusetzen

zusammen. Ich benutze einen Tupfer Sekundenkleber, um es nach der Montage an Ort und Stelle zu halten.

Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einbauen

Migrieren Sie auf die hintere Platte und lassen Sie die Welle nicht drehen.

KOPFKABELN: Der obere Kopf bewegt sich nach dem Einlegen einer Disk auf und ab und die

Türverriegelung ist gedreht. Die 5 Anschlussdrähte am Kopf müssen frei sein

zu bewegen, aber eine solche Bewegung wird sie schließlich brechen. Einige fahren

wird ein bisschen Epoxid haben, wo die Drähte verlötet werden, um als Belastung zu wirken

Linderung. Hinweis: Drähte können immer noch die Isolierung beschädigen, wo dies nicht möglich ist

gesehen werden. Wenn Sie vorsichtig mit einer Pinzette an jedem ziehen, sind es die kaputten

wird locker sein und leicht auseinander ziehen. Blick nach unten auf den Antriebskopf mit

Auf der Vorderseite des Laufwerks befindet sich der Farbcode der Drähte wie folgt

Es folgt von links nach rechts: grün, rot, weiß, gelb, schwarz. Wenn einer von

Wenn diese Kabel unterbrochen sind, arbeitet das Laufwerk weiterhin im 1541 - Modus (unten)

nur der Kopf wird verwendet), aber im 1571-Modus funktioniert der obere Kopf nicht

richtig. Wenn Drähte gebrochen sind, müssen Sie einige abschneiden

Isolierung von jedem Draht und löse es. Da werden die Drähte repariert

etwas kürzer sein, sollten Sie die Kabelbinder abschneiden, um mehr zu ermöglichen

Bewegungsfreiheit für die wieder montierten Drähte. Bilden Sie eine kleine Schleife in den Drähten

für maximale flexibilität. Fügen Sie dem Draht einen Tupfer Epoxy- oder Silikonversiegelung hinzu

endet, damit sie sich biegen können, ohne wieder zu brechen. Kabel locker binden

zurück zur Kopfbaugruppe. Öffnen und schließen Sie die Laufwerksklappe mit einer Diskette

eingeführt, um zu sehen, ob die Drähte genug Spiel haben, um einen vollständigen Kopf zu ermöglichen

Bewegung. Wenn die Drähte zu eng sind, kommt der Kopf nicht ganz herunter

auf der Festplatte, und Sie werden zeitweise Lese- / Schreibprobleme erstellen.

Wenn die Drähte nicht locker genug sind, brechen sie auch wieder in a

kurze Zeit. Wenn Sie die Reparatur an den Drähten abgeschlossen haben, binden Sie das Kabelbündel

Zurück zum Kopf mit Faden oder Schnur und einem Klebestreifen.

KOPFHALTERUNG: In einem 1541-Laufwerk wird die Platte gegen die einzelne gedrückt

Schreib- / Lesekopf mit einem Filzpad. Das federbelastete Pad wird auf die abgesenkt

Scheibe, wenn die Türverriegelung gedrückt wird. In der 1571, wenn Sie eine einfügen

und senken Sie die Türverriegelung, ein Kopfliftmechanismus löst und die

Der gefederte obere Kopf wird vorsichtig auf die Scheibe abgesenkt. Beide Köpfe

Dadurch bleiben Sie in engem Kontakt mit beiden Seiten der Platte. Die Spitze

Der Kopf ist mit zwei dünnen, flexiblen Metallstreifen befestigt. Das Metall ist

eher zerbrechlich und kann durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden. Beachten Sie, dass der Kopf

hat nur einen "Finger" (auf der linken Seite), um den Hebermechanismus zu ermöglichen

halte es hoch. Bei Versand ohne Transitkarte oder Datenträger

Kopfhalterung kann zu starker Verdrehkraft ausgesetzt werden, da alle

Das Gewicht des Kopfes liegt auf dem Finger. Ein Stoß nach unten kann den Kopf verdrehen

montieren und kann es möglicherweise brechen. Der obere Kopf muss gerade sitzen und ausgerichtet sein

mit dem unteren Kopf. Wenn die Halterung verbogen oder zerrissen ist, sitzt der Kopf nicht

Gerade. Möglicherweise stellen Sie fest, dass eine sich drehende Festplatte mehr Geräusche macht als sie

sollte ... das ist das Geräusch, wenn der obere Kopf daran kratzt. Abhängig von

Aufgrund der Schwere der Fehlausrichtung kann das Laufwerk die Oberseite möglicherweise nicht lesen

Seite eines Datenträgers (Blöcke über 664) funktioniert das Laufwerk möglicherweise auch im 1541-Modus nicht.

und / oder Datenträger sind möglicherweise beschädigt. Wenn die Kopfhalterung nur leicht verbogen ist, ist es

sollte es möglich sein, es zu begradigen, indem man es vorsichtig wieder in die richtige Richtung biegt

Ausrichtung.

Einige Benutzer setzen Gewichte (wie einen Penny) auf den Kopf oder erhöhen die

Federspannung für mehr Kraft. Dies ist zu vermeiden ... es

führt zu erhöhtem Verschleiß von Kopf und Scheibe. Es wird nicht jedes Problem lösen

Es war dazu gedacht und kann weiteren Schaden anrichten. Besser herauszufinden, was ist

eigentlich falsch, und das zu beheben. Siehe HEAD LIFTER

HEAD LIFTER: Dieser Mechanismus verhindert das Absenken des oberen Kopfes, außer: 1)

Wenn eine Diskette eingelegt ist und 2) die Türverriegelung unten ist. Es ist da, um es zu behalten

die beiden köpfe prallen nicht aufeinander. Wenn eine Diskette eingelegt ist, ist es

drückt einen kleinen Hebel mit einem messingkegelförmigen Ende (links in der Mitte)

des Laufwerks) unter dem Kopflifter hervor und lässt den Kopf kommen

ganz nach unten und drücken Sie auf die Festplatte. Der Messingkegel sollte nach vorne gleiten

auf der Lasche der Metallplatte darüber, wenn eine Diskette vollständig eingelegt ist,

und sollte vollständig aus dem Weg gehen, wenn der Türriegel geschlossen ist.

Bewegt sich der Kegel nicht weit genug oder ist die Metallplatte klebrig,

Der Lifter verhindert, dass der obere Kopf bis zum Anschlag abgesenkt wird

die Scheibe. Das Ergebnis kann insgesamt ein unterbrochener Betrieb des Frequenzumrichters sein

Modi, vor allem aber im 1571-Doppelseitenmodus, wenn auf Daten zugegriffen wird

auf der Oberseite der Festplatte. Das Lesen der Datenträger (des Laufwerks) kann länger dauern

Ich werde es mehrmals versuchen, bis es ein gutes Ergebnis liefert

Fehler auf dieser Seite der Festplatte.

Überprüfen Sie, ob der Kegelhebel klebt, indem Sie mit einem Zahnstocher darauf drücken

beim Anheben auf die Lifterplatte. Der Kegelhebel hat eine Federrückstellung

und ist unter der Metallheberplatte versteckt, wenn keine Platte vorhanden ist. Wenn du

Legen Sie eine CD ein und schließen Sie die Tür langsam. Prüfen Sie, ob der Kegel vollständig gedrückt ist

Weg zurück aus dem Weg durch den Abwärtsdruck von

die federbelastete Platte. Wenn nicht, prüfen Sie, ob sich die Platte frei nach unten bewegen kann

selbst. Legen Sie eine Scheibe ein, schieben Sie den Kegelhebel zurück und ziehen Sie ihn hoch

mit dem finger auf den teller geben und vorsichtig loslassen. Es sollte alles fallen

den Weg nach unten und lassen Sie den Kopf los. Wenn nicht, braucht die Lifterplatte wahrscheinlich

Schmiermittel (Öl) an beiden Enden der Welle. Es ist weniger wahrscheinlich, aber der Kegelhebel

muss möglicherweise gereinigt und / oder geschmiert werden, wenn der Hebel selbst klebrig ist oder nicht

braucht Schmiermittel am Kontaktpunkt des Kegels und der Lasche. Ich bevorzuge Molytone

Fett, erhältlich in Elektronikfachgeschäften. Es ist am besten, diesen Kegel zu verwenden

ist frei von jeglichem Schmiermittel. Ich schmiere routinemäßig das Lifterplattenscharnier, wenn

Ich bekomme einen 1571 auf die Bank, egal ob er gerade gebraucht wird oder nicht.

Wenn jemand versucht hat, den Kegelhebel oder die Platte zu "justieren", einen oder beide

möglicherweise gebogen, und möglicherweise ist ein Biegen erforderlich, um sie wieder zu begradigen. Ich würde

Biegen Sie Teile nur als letzten Ausweg !!! Der Kegel sollte zeigen

gerade nach oben und sollte glänzend ohne Grate sein. Die Registerkarte darüber

sollte ebenfalls sauber sein. Untersuchen Sie die Unterseite (die Kontaktstelle für die

Messingkegel) für Grate oder raue Stellen. Ein Radiergummi eignet sich gut als

Polierwerkzeug. Wenn das Laufwerk durch Reparaturversuche "eingestellt" wurde, werden Sie

Möglicherweise muss es mit einem funktionierenden Laufwerk verglichen werden, um zu sehen, wie alles funktioniert.

ausrichten.

Bevor Sie überhaupt daran denken, etwas zu biegen, um Ihr Problem zu beheben

Laufwerk, beachten Sie Folgendes: Das Laufwerk hat jahrelang von der Fabrik aus funktioniert

es wurde entworfen. Finden Sie heraus, warum es nicht funktioniert, und reparieren Sie es richtig. Ein

Eine einfache Möglichkeit, um festzustellen, ob der Kopf am Lifter hängt, ist die Beobachtung des

schwarzer Plastik "Finger" auf der linken Seite des Kopfes. Mit einer Scheibe in der

Fahren Sie und die Tür geschlossen, sollte dieser Finger -nicht- den Lifter berühren

Mechanismus überhaupt. HINWEIS: Einige Datenträger sind möglicherweise etwas kleiner und drücken nicht auf die

Kegelhebel weit genug. Das ist selten, aber es kann passieren. Wenn mehr als eine Festplatte

Wenn dies der Fall ist, wird ein Problem mit dem Mechanismus vermutet. Wenn es marginal ist und die

Kegelhebel ist nicht klebrig, Sie können eine Einstellung der Lasche auf der Rückseite vornehmen

des Auswurfmechanismus L-förmige Gleitplatte. Es gibt mehrere kleine Schrauben

Halten Sie diese Platte und die Befestigungslöcher sind verlängert, um eine

Einstellung.

OPTISCHE SENSOREN: Der 1571 verfügt über drei infrarotaktivierte Sensoren. Wenn diese

Sensoren werden mit Staub oder Rauch verunreinigt, es kann die

störung fahren. Der TRACK ZERO DETECTOR befindet sich rechts hinten

der Antriebskopfanordnung. Es wird beim Formatieren, Initialisieren,

und wann immer das Laufwerk Spur Null sucht. Wenn nicht richtig eingestellt, verschmutzt,

oder defekt, kann es dazu führen, dass das Laufwerk wie ein 1541 "klappert", wenn der

Stepper trifft den mechanischen Kopfanschlag. Ein anderer Fehlermodus ermöglicht den Kopf

um den ganzen Weg vorwärts zu gehen, zu plaudern und dort zu bleiben. Der INDEX DETECTOR (nur

links vom Spindelkranz) prüft die Scheibe auf das Indexloch.

Dieser Sensor wird auf einem Commodore GCR-Laufwerk zwar nicht benötigt, bleibt jedoch erhalten

Kompatibilität mit dem MFM - Standard, wenn das Laufwerk in diesem Modus verwendet wird (z

Indexloch stimmt mit Sektor 1) überein. Der WRITE-PROTECT SENSOR links

Die Vorderseite des Laufwerks erkennt den Plattenwechsel und den Schreibschutzstatus. Es

sollte überprüft und / oder gereinigt werden, wenn das Laufwerk nicht formatiert oder auf a schreibt

Festplatte, aber sonst funktioniert normal. Vergiss nicht, nach einem Schreibzugriff zu suchen

Schutzlasche, die möglicherweise von einer Diskette gefallen ist und am Sensor hängengeblieben ist.

Sensoren können mit Druckluft (um Staub zu entfernen) und / oder a gereinigt werden

Q-tip mit Alkohol angefeuchtet (nicht nass) (um Zigarettenreste zu entfernen)

Rauch). Entfernen Sie nicht die Befestigungsschrauben, um Zugang zu den Sensoren zu erhalten ...

Sie werden ihre Ausrichtung stören. Die Index- und Schreibschutzsensoren sind

zugänglich durch den Bereich der Laufwerkstür bei abgenommener Frontabdeckung

die Fahrt. Der Nullstoppsensor sitzt fest. Entfernen Sie etwa die Hälfte

Kopf von einem Q-Tipp und es wird funktionieren. Sie müssen den Kopf nach vorne bewegen

um zum Sensor zu gelangen.

DISK EJECTOR: Dieser Mechanismus sollte die Disk automatisch auswerfen, wenn Sie

Öffnen Sie die Laufwerkstür. Normalerweise drückt eine eingelegte Diskette a

federbelastete Schieberplatte, die einrastet. Bei der Laufwerkstür

rastet ein, löst es den Auslösemechanismus aus und die Platte bleibt stehen

fixiert, bis die Laufwerkstür wieder geöffnet wird. Die Schiebeplatte dann

löst sich, die Feder drückt sie nach hinten und wirft die Scheibe für die

Benutzer zu erfassen. Sie können jede dieser Aktionen hören, wenn Sie zuhören

eng. Wenn das Laufwerk die Datenträger nicht automatisch auswirft, suchen Sie nach a

gebogener, falsch eingestellter oder klemmender Schieberhebel oder ein fehlender, gebrochener oder

entfernter Frühling.

Manchmal wird der Hebel vorzeitig losgelassen, wenn sich die Laufwerkstür befindet

geschlossen. In diesem Fall hören Sie möglicherweise ein kratzendes Geräusch beim Drehen

Scheibe reibt die Innenkante des Scheibenmantels. Dieses Problem kann auch verursachen

ein Fehler beim Lesen und kann durch Antippen der Festplatte nach "geheilt" werden

Einsetzen und Schließen der Tür. Möglicherweise hören Sie das Klicken des Auswerfers

wieder einrasten. Wenn der Auswerfer das Problem ist, können Sie den Schlitten biegen

Platte etwas nach unten an der Stelle, an der der Zapfen am Schieber in die

untere feststehende Platte. Biegen Sie es nicht zu weit nach unten, sonst wird der Schieber binden

und Festplatten werden überhaupt nicht ausgeworfen.

REINIGUNG UND SCHMIERUNG: Die Köpfe und Laufschienen sollten gereinigt werden

In regelmäßigen Abständen, insbesondere wenn das Laufwerk rauchig oder staubig ist

Atmosphäre, oder wenn alte Scheiben verwendet werden (Oxid auf die Köpfe verschütten). Staub

kann mit Druckluft ausgeblasen werden. Da geht der Oberkopf eher auf

Für die Reinigung sollte ein Minimum an Kraft aufgewendet werden. ziehen

das Oberteil vorsichtig nach oben heben (es wird nicht sehr weit gehen, bevor es den Anschlag berührt),

gerade genug, um ein mit Alkohol angefeuchtetes Q-Tip zwischen die beiden Köpfe zu bekommen.

Drehen Sie die Q-Spitze zwischen Ihren Fingern, um die Köpfe abzuwischen. Der einfachste Zugang

Der Punkt befindet sich zwischen den Schienen auf der rechten Seite des Laufwerks.

Alkohol wirkt bei Köpfen in Ordnung, es sollte jedoch ein stärkeres Lösungsmittel verwendet werden

die Stepperschienen, insbesondere wenn sie verschmutzt und / oder klebrig sind

altes Fett. Ich benutze WD40 als Lösungsmittel, aber Vorsicht ist geboten, um nicht zu bekommen

Lösungsmittel auf Kunststoffteilen, da diese die Oberfläche angreifen können. Tupfen Sie die

Schienen und bewegen Sie die Kopfbaugruppe vorsichtig hin und her (Laufwerk ausgeschaltet,

natürlich) weiter in die engen Stellen zu greifen. Wechsle zwischen

tupfen und bewegen Sie die Baugruppe mehrmals, bis die Schienen sauber sind.

Man kann nicht überall hinkommen, aber mit Lösungsmittel auf den Schienen, nur bewegen

Beim Hin- und Herbewegen werden Schmutz und altes Fett entfernt

dann abgewischt werden. Lassen Sie das Lösungsmittel gut trocknen. Obwohl es wirklich so ist

Nicht notwendig, Sie können die Schienen mit einer kleinen Menge Silikon neu schmieren

oder Graphitschmiermittel, oder lassen Sie sie einfach trocken laufen. Verwenden Sie kein Öl ... es wird anziehen

Dreck und wieder klebrig.

ROM-FEHLER: Wenn Ihr eigenständiges Laufwerk (nicht das 128DCR-Laufwerk) 1571 sehr lange dauert

Wenn Sie auf eine mit 1541 formatierte Festplatte zugreifen möchten, vermuten Sie, dass es sich um eine frühere Version von ROM 3.0 handelt

(CBM # 310654-03) als Grund. Wenn Sie in Bezug auf das Hinzufügen auf dem Zaun sind

JiffyDOS für Ihr System, hier ist noch ein Grund ... es behebt diesen Fehler.

Wenn Sie das ursprünglich aktualisierte CBM - ROM haben möchten (obwohl es immer noch als angezeigt wird)

Version 3.0 bei Fragen) und Zugriff auf einen Brenner haben, lautet die Teilenummer

310654-05. Der in den USA verwendete C128DCR (Metallgehäuse) ist Version 3.1

mit CBM Teilenummer 318047-01. Es gibt Unterschiede zwischen den beiden ROMs

(1571 und 1571DCR) und sie sollten nicht austauschbar verwendet werden, aber ich habe

nur zu Testzwecken.

STROMVERSORGUNG: Das Netzteil im 1571 verwendet einen Schalttyp von

liefern. Es läuft cool und scheitert selten. Wenn es nicht funktioniert, kann es sein

leicht zu ersetzen (ein Steckverbinder) oder von einem Mitbewerber zu reparieren

Techniker. Wenn Sie die Stromversorgung trennen, stellen Sie sicher, dass Sie notieren, wie die

Stecker ist ausgerichtet. Wenn es rückwärts installiert wird, verursacht es schwerwiegende

Beschädigung des Netzteils und / oder der Antriebselektronik. Der vierpolige

Stecker des Netzteils geht an eine Motherboard-Buchse: CN1. Pin 1 ist an markiert

Die Tafel. Die richtige Ausrichtung des PS-Steckers lautet: Pin 1 = schwarz, Pin 2

= braun, Pin 3 = schwarz, Pin 4 = rot. Es ist ratsam, irgendwie eine zu markieren

Anschlüsse, die Sie entfernen, um Fehler beim Zurückstecken zu vermeiden.

ANDERE PROBLEME: Da es kühler als ein 1541 läuft, fällt der 1571 selten aus

wegen Chipproblemen. Im seltenen Fall einer Fehlfunktion eine Sache, die Sie

kann versuchen, den einzigen gesockelten Chip im Laufwerk neu zu setzen: das DOS-ROM, a

310654-03 an der Platinenposition U3 auf der Antriebsreglerplatine (unter der

Netzteil). Das Netzteil (Metalldose) kann zur Seite gestellt werden

(vier Schrauben), ohne es zu lösen. Es wird einfach hochgeklappt und über das

Fahren Sie mit der Mechanik, achten Sie jedoch darauf, dass der Netzstecker gezogen werden kann

wenn du das tust. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie es zurückgeht ... verstehen Sie es nicht

rückwärts! Wenn irgendwelche anderen Chips eingesteckt sind (vielleicht weil das Laufwerk gesteckt war)

Versuchen Sie auch, sie wieder einzusetzen. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen zwischen

Das Laufwerk und das Motherboard sitzen ordnungsgemäß, wenn Sie fertig sind. Löschen

und setzen Sie sie erneut ein, um die Kontakte zu reinigen. Der Mechanismus für den Stand-alone

1571 und für das interne Laufwerk in der 128D sind die gleichen, obwohl ich

Ich habe gehört, dass einige am Laufwerk etwas vom Gehäuse abschneiden müssen

verriegeln, weil es an der Verriegelungswelle reibt. Laufwerke können ausgetauscht werden, wenn

notwendig als Diagnose oder einen Arbeitsmechanismus von einem schlechten zu retten

Fahrt.

Zusätzliche Hinweise für den 1571D (fahren Sie innerhalb der USA C128DCR):

Das gesockelte DOS-ROM im 128DCR befindet sich unter dem Laufwerksmechanismus im

Hauptplatine am Standort U102. Es ist anders als die Version 3.0 in der

Stand-alone 1571 und im europäischen C128D (Kunststoffgehäuse). Der in der

USA DCR-Antriebselektronik ist DOS Version 3.1. Das ist wichtig, wenn du willst

um JiffyDOS zu veranlassen, das DOS-ROM zu ersetzen.

Wenn es ein Problem mit dem Laufwerk im C128DCR gibt, erhalten Sie möglicherweise

"dumped" in den eingebauten Monitor beim Booten (wenn versucht wird, automatisch zu booten).

In diesem Fall wird auf dem Bildschirm Folgendes angezeigt: U1: 13 0 01 00. Wenn Sie

Probleme mit dem Zugriff auf das interne Laufwerk haben, als Diagnose oder zu verwenden

Wenn Sie ein externes Laufwerk als Gerät 8 verwenden, können Sie das interne Laufwerk über deaktivieren

Trennen der ATN-Leitung von Pin 1 des IC U113 (74LS14). Das wird das machen

internes Laufwerk "unsichtbar" für den Computer. Dieser IC befindet sich unter dem Laufwerk

in der Nähe der rechten Vorderkante des Computers. Wenn Sie den IC-Pin abgeschnitten haben, lassen Sie

genug von einem Stummel, so dass Sie es bei Bedarf wieder löten können (schneiden Sie es nahe

zum Motherboard).

CHIPS GEGEN SYMPTOME

Eine normale Startsequenz sieht wie folgt aus: Wenn das Laufwerk von getrennt ist

Computer wird beim Einschalten eine durchgehende rote Betriebsanzeige und der grüne Status angezeigt

LED leuchtet und erlischt innerhalb von ca. 1 Sekunde. Der Spindelmotor läuft für

etwa drei Sekunden und stoppt dann. Der Stepper bewegt den Kopf leicht

hin und her, dann hört auf. Beachten Sie, dass der Spindelmotor möglicherweise weiterhin läuft

drehen, wenn der Computer angeschlossen, aber ausgeschaltet ist ... das ist normal, weil

Es enthält die Reset-Leitung. Normal ist auch, dass die Spindel etwa 10 Sekunden läuft

Nach dem Lesen der Festplatte. Wenn die Startsequenz des Laufwerks oder eine andere Operation nicht ist

Normalerweise helfen diese Informationen, das Problem zu beheben. Ich nehme dich an

haben bereits die Spannungsversorgung auf ihre +5 und +12 Volt Gleichspannungsausgänge überprüft.

U1 MPU 6502

Grüne LED an Dauerlicht und Spindelmotor läuft die ganze Zeit, keine Bewegung von

Der Stepper beim Einschalten. Kein Zugriff auf das Laufwerk, Computer blockiert.

U2 DOS ROM 310654-03 (Upgrade -05 oder DCR # 318047-01)

Grüne LED an Dauerlicht und Spindelmotor läuft die ganze Zeit, keine Bewegung von

Der Stepper beim Einschalten. Kein Zugriff auf das Laufwerk, Computer blockiert.

U3 SRAM M2128-xx oder TMM2016

Beim Einschalten blinkt die grüne LED kontinuierlich einmal pro Sekunde. Kein Laufwerk

Zugriff, Computer sperrt.

U4 ÜBER SPINDELMOTOR CTRL 65SC22

Die grüne LED bleibt beim Einschalten dunkel und der Spindelmotor läuft ununterbrochen. Nein

Laufwerkszugriff, Computer sperrt.

U5 MASTER OSC 251829-01

Das Laufwerk wird normal hochgefahren, jedoch nicht gelesen. DRIVE NOT READY error.

U6 CONTROLLER 251828-01 ODER HD61J215P

Grüne LED an Dauerlicht und Spindelmotor läuft die ganze Zeit, keine Bewegung von

Der Stepper beim Einschalten. Kein Zugriff auf das Laufwerk, Computer blockiert.

U7 HEAD AMP & STEPPER CTRL 251853-01 oder M36A2U57

U8-Logik 7406

Normal aussehender Start (LEDs und Motoren) und Computer setzen das Laufwerk zurück, aber nein

Zugriff, 74 DRIVE NOT READY Fehler.

U9 VIA 65SC22

Normal aussehender Start (LEDs und Motoren), aber kein Zugriff auf das Laufwerk

Der Computer setzt das Laufwerk zurück, wenn er eingeschaltet oder zurückgesetzt wird, und sperrt den Computer.

U10-Logik 74LS74

Normal aussehender Start (LEDs und Motoren) und Lesen OK, aber kein Schreiben oder

Format.

U11 DISK CONTROL WD1770 oder WD1772

Normal aussehender Start (LEDs und Motoren), aber wenn der Computer hochfährt, fahren Sie

Ich kann die Festplatte nicht lesen und der Stepper bewegt den Kopf zur Spur Null. Nachfolgende Platte

Zugriff zeigt 74 DRIVE NOT READY Fehler und grüne LED blinkt schnell.

HINWEIS: Dieser fehlerhafte IC kann Festplatten beschädigen!

U12-Logik 74F32

Grüne LED an Dauerlicht und Spindelmotor läuft die ganze Zeit, keine Bewegung von

Der Stepper beim Einschalten. Kein Zugriff auf das Laufwerk, Computer blockiert.

U13-Logik 74LS266

Grüne LED an Dauerlicht und Spindelmotor läuft die ganze Zeit, keine Bewegung von

Der Stepper beim Einschalten. Kein Zugriff auf das Laufwerk, Computer blockiert.

U14-Logik 7407

Normal aussehender Start, aber kein Lesen im 1571-Modus, liest im 1541-Modus aber

Kein Schreiben oder Formatieren (21 READ ERROR). Kann auch dazu führen, dass die Festplatten-ID nachher nicht übereinstimmt

Festplattentausch.

U15 Logik 74LS14

Grüne LED an Dauerlicht und Spindelmotor läuft die ganze Zeit, keine Bewegung von

Der Stepper beim Einschalten. Computer stürzt ab.

U16-Logik 7406

Normal aussehender Start, aber die Spindel läuft nicht. Obwohl der Computer zurückgesetzt wird

Laufwerk, Zugriff zeigt DEVICE NOT PRESENT error. Teilausfall: Computer

sperrt beim Zugriff auf das Laufwerk.

U17-Logik 74LS14

Grüne LED an Dauerlicht und Spindelmotor läuft die ganze Zeit, keine Bewegung von

Der Stepper beim Einschalten. Computer stürzt ab.

U18-Logik 74LS175

Grüne LED an Dauerlicht und Spindelmotor läuft die ganze Zeit, keine Bewegung von

Der Stepper beim Einschalten. Kein Zugriff auf das Laufwerk, Computer blockiert.

U19-Logik 74LS241

Normaler Start, aber nur 1541-Modus (Lesen, Schreiben, Formatieren OK), kein 1571-Modus.

U20 CIA 6526A oder 8521

Kein 1571-Modus, aber normales Starten, Lesen, Formatieren und Schreiben nur im 1541-Modus.

U21 RESET GENERATOR T520D

U22-Logik 74LS123

Normaler Start und Lesen / Schreiben, aber Formatierung schlägt fehl und Computer stürzt ab.

Y1 XTAL OSC TCO-745A

Ray Carlsen

Carlsen Electronics

Fragen und Kommentare sind willkommen, besonders wenn Sie hier einen Fehler entdecken.

Vielen Dank!