Trappenkamp, den 30.07.2026   Blatt  1

C64 Board Identifikation

Version	Identifikation			Board Nummer		Schaltbild Nr.

O Original	5 pin board		326298-01	326106

CN5 - Video hat 5 pins

A (CR)	8 pin board	250407-01	251138

CN5 - Video hat 8 pins

B	8 pin board reduzierte	250425	251469

Oszillator-Schaltung

B-2	8 pin board reduzierte	250441-01 *)	251469

Oszillator-Schaltung

*) die 4. Version des C64 wurde kurzfristig entwickelt und es sind nur wenige

Exemplare verkauft worden. Das Schaltbild ist wie des B es sind nur kleinere

Änderungen vorhanden:

1. Die Widerstände R 28,29,30,36,48 wurde durch Widertstandsnetzwerk RP5 ersetzt

2. Die Dioden CR100 - 105 sind nicht mehr huckepack sondern jetzt CR9, 12 - 16

B-3	nur noch 2 RAMs U9 + 10	250446	252278

E	Kernal und BASIC ROM	250469	252312

Sind zusammengefaßt in U4

Neuer IC memory controller U8