READ81

======

Vollversion V 2.0

Kopier- und Konvertierprogramm f�r 1581 Disketten mit 3.5" PC Laufwerken

(C) 1996-1998 by Jens-Michael Gross

Dieses Programm ist KOMMERZIELLE Software.

Bitte lesen sie das Kapitel 'Copyright' am Ende dieser Anleitung.

Dies ist die deutsche Anleitung.

'read81.doc' contains the English documentation.

ACHTUNG!   Dieses Programm greift direkt auf die Hardware des Disketten-

--------   controllers zu und umgeht dabei DOS und BIOS. Daher sollte es nicht

unter einer Multitasking-Oberfl�che eingesetzt werden wie etwa

Windoofs, OS/2(tm) oder Desqview(tm).

Dieses Programm wurde auf verschiedenen PCs und unter verschiedenen

DOS-Versionen getestet, jedoch kann eine 100%ige Kompatibilit�t mit

jeder Kombination aus Hardware und sonstiger Software nat�rlich

nicht garantiert werden. Der Autor �bernimmt also keine Garantie

ein einwandfreies Funktionieren unter allen Umst�nden und schlie�t

jegliche Haftung f�r direkte oder indirekte Sch�den, die durch die

Benutzung dieses Programmes entstehen, aus.

Einleitung

----------

READ81 ist ein kleines aber sehr komplexes Utility zum Lesen von 1581 Disketten

auf 3.5" PC-Laufwerken.

Das 1581 Laufwerk f�r den C64/C128 benutzt ein 800KB Diskettenformat, welches

normalerweise auf PC Laufwerken unter keinen Umst�nden gelesen werden kann.

DOS und BIOS verweigern sogar das Einlesen einzelner Sektoren, an eine korrekte

Interpretation der Verzeichnis- und Dateistruktur ist schon gar nicht zu

denken. Daher enth�lt READ81 nicht nur Routinen zum Lesen von Directory und

Dateistrukturen, sondern s�mtliche Funktionen, die zum direkten Ansprechen des

Diskcontrollers n�tig sind, bis hin zur Positionierung des Lesekopfes und der

�bertragung der Daten. Dies ist der Grund, weshalb es in Mutitasking-

Oberfl�chen nicht eingesetzt werden kann - jeder von einem anderen Task durch-

gef�hrte Zugriff auf den Controller w�rde den Computer sofort abst�rzen lassen.

Der Vorteil dieser Methode ist, da� mit Hilfe von READ81 auf 1581 Disketten

zugegriffen werden kann, ohne da� zus�tzliche Hardware ben�tigt wird.

Die Version 2.0 bietet folgende Funktionen:

- Anzeige des Directory, wahlweise mit Informationen aus dem GEOS-Info-Sektor.

- Anzeige des Inhalts von Diskettensektoren in HEX- und ASCII-Format.

- Dateitransfer zur Festplatte, wahlweise mit Zeichenkonvertierung.

- Bildschirmanzeige von Dateiinhalten.

- Unterst�tzung von Unterverzeichnissen.

- Lesen und Schreiben von .d81 Imagedateien, inklusive Formatierung.

- Unterst�tzung von Laufwerk A: und B:

Hardwarevoraussetzungen

-----------------------

Da READ81 direkt auf den Diskettencontroller zugreift und daher auf die Unter-

st�tzung des Mainboard-Bios und auch eines eventuellen Controller-Bios ver-

zichten mu�, wird das Vorhandensein bestimmter Hardware vorausgesetzt.

Um READ81 zu betreiben wird ein Diskettencontroller ben�tigt, der zum uPD765

Controller von NEC kompatibel ist und sich an Adresse 0x3f0 befindet. (99%

aller F�lle). Ebenso wird ein Laufwerk 3.5" mit 720KB oder 1.44MB Kapazit�t

ben�tigt. Ausschlaggebend f�r den Laufwerkszugriff (und damit die Verwendung

der Parameters '/b') ist die hardwarem��ige Verkabelung des Laufwerkes.

Da das BIOS nicht verwendet wird, bleibt auch ein im BIOS eingestelltes

(softwareseitiges) Tauschen der Laufwerke unbeachtet.

Stellen Sie auch sicher, da� keine andere Hardware den Disketteninterrupt 6

belegt. DMA wird nicht verwendet.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Rechner diese Voraussetzngen

erf�llt, so testen Sie es einfach aus. Mehr als ein Absturz des Rechners kann

nicht passieren, Daten gehen im Falle eines Absturzes nicht verloren.

READ81 ben�tigt mindestens einen 386sx16, f�r die Bildanzeigefunktion nach

M�glichkeit einen schnelleren Rechner. Das Programm l�uft nicht auf XT/AT.

READ81 ben�tigt mindestens 240KB an zusammenh�ngendem freien konventionellen

Speicher. Dies erh�ht sich auf ca. 360KB, wenn die Bildanzeige benutzt wird.

Von einer Verwendung aus Windows95/98 heraus wird abgeraten, im MS_DOS-Modus

(NICHT in der DOS-Box) sollte es jedoch keine Probleme geben.

Installation

------------

Die Installation von READ81 ist sehr einfach:

Kopieren Sie einfach die Datei 'read81.exe' auf Ihre Festplatte und starten Sie

sie. Es empfiehlt sich, die Datei in ein Verzeichnis zu kopieren, da� in der

PATH-Anweisung in Ihrer AUTOEXEC.BAT aufgef�hrt ist, damit sie READ81 von

�berall auf Ihrem Rechner aus aufrufen k�nnen.

Die Benutzung von READ81

------------------------

Alle Funktionen von READ81 werden �ber Kommandozeilenparameter aufgerufen.

Es sind sechs Kommandos und zehn Optionen verf�gbar:

read81 $ ["[<name>][*][=<type>]"] [/i] [/p] [/b] [/sX]

Directoryanzeige (ganz oder nur ausgew�hlte Dateien)

read81 c "<name>[*][=<type>]" [/c] [/b] [/sX]

Kopieren von Dateien auf die Festplatte

read81 # <track> <sector> [/b]

Anzeige eines Diskettensektors

read81 l "<name>[*][=<type>]" [/c] [/p] [/1|/4] [/b] [/sX]

Bildschirmanzeige eines Textes oder eines Bildes

read81 r [name[.d81]] [/b]

Einlesen einer Diskette in eine .d81 Imagedatei

read81 w <name[.ext]> [/v] [/f] [/n] [/b]

Schreiben einer Imagedatei auf Disk

Dabei bewirkt die Option '/b' einen Zugriff auf Laufwerk B:, w�hrend

normalerweise auf Laufwerk A: zugegriffen wird.

$ - Directory

-------------

Nach dem Kommando '$' kann ein optionaler Parameter zur Auswahl einer

bestimmten Dateigruppe folgen.

Dieser Parameter entspricht der entsprechenden Angabe bei der normalen 1581.

Im Gegensatz zur 1581 wird dieser Parameter allerdings durch ein Leerzeichen

vom '$' getrennt. Falls der Parameter Leerzeichen oder andere PC-Trennzeichen

enth�lt, so mu� er in Anf�hrungszeichen '"' eingeschlosssen werden.

Es wird in jedem Falle die Gro�-/Kleinschreibung beachtet.

F�r den Fall, da� alle Dateien eines bestimmten Typs gew�nscht werden,

entf�llt im Gegensatz zur 1581 die Angabe eines '*': 'read81 $ =seq'.

Ein typisches Directorylisting sieht folgenderma�en aus:

C:\>read81 $

Name: "2-Meg-REU       "   ID: "ND 3D"

( GEOS-Disk: Border at TR 40 , SE 19 )

140   "GEOWRITE"          APP< Fri Feb 03 15:14:00 1989

30    "reu-tips"         *SEQ

57    "two meg reu"       DOC  Fri Mar 02 18:23:00 1990

14    "Superbox64 GE"     AUT  Fri Oct 26 16:20:00 1990

33    "Tech Font"         FNT  Sat Aug 06 14:09:00 1988

B 86    "2M Layout Top"     DOC  Sun Oct 28 12:58:00 1990

2799  Blocks free         6   File(s)

Die erste Zeile zeigt Namen und ID der Diskette, konvertiert nach ASCII.

Die zweite Zeile erscheint nur bei GEOS-Disketten und gibt die Position des

GEOS-Border-Sectors an, auf dem sich bis zu 8 weitere Dateieintr�ge befinden

k�nnen.

Die n�chsten Zeilen zeigen die auf der Diskette befindlichen bzw. zur ange-

gebenen Dateiauswahl passenden Dateieintr�ge.

Zun�chst erscheint die L�nge der Datei in Sektoren (4 Sektoren ~ 1KB), bei

GEOS-Dateien inklusive Info-Sektor und Linktabelle. Ein 'B' vor der L�nge

zeigt an, da� sich die Datei auf dem Border-Sektor befindet.

Anschlie�end folgt der Dateiname. Bei normalen Dateien wird eine Umwandlung

von CBM nach ASCII durchgef�hrt, bei GEOS-Dateien von GEOS nach ASCII.

GEOS Dateien erscheinen also so, wie man sie aus GEOS heraus kennt, alle

anderen so, wie sie au�erhalb GEOS erscheinen.

Dateien mit an den Dateinamen angeh�ngten Zusatzzeichen erscheinen ebenfalls

wie gewohnt. Diese hinter dem zweiten Anf�hrungszeichen stehenden Zeichen

werden von READ81 jedoch in Bezug auf eine Dateinamenangabe ignoriert.

Die n�chste Information ist der Dateityp. Beginnt er mit einem '*', so wurde

die Datei nicht ordnungsgem�� geschlossen und sollte nicht von READ81

bearbeitet werden, da sie unvollst�ndig ist und m�glicherweise zu einem

Absturz der Kopierroutinen f�hren kann. Es folgt der Dateityp, sowie ein

zus�tzlichen '<' falls es sich um eine schreibgesch�tzte Datei handelt.

Der Dateityp weist bei normalen Dateien die von der 1581 bekannten Typen

SEQ = sequential, PRG = program, USR = user type, REL = indexed file

DEL = deleted,    CBM = partition)

aus, zeigt bei GEOS-Dateien jedoch den GEOS Dateityp an:

BAS = normal basic file, ASM = assembler file, DAT = data file,

SYS = system file, ACC = Desk Accessory, APP = application, DOS = document,

FNT = font, PRN = printer driver, INP = input driver, DSK = disk driver,

BOT = boot file, TMP = temporary file, AUT = autostart program.

Bei GEOS Dateien folgt abschlie�end noch das Datum der letzten �nderung.

Ist die Datei vom Typ CBM und beginnt sie an einem Sektor 0, so k�nnte

es sich um eine Partition mit einem Unterverzeichnis handeln. READ81 gibt

den Starttrack der Datei/Partition aus zur Verwendung mit der Option /s.

Bei Verwendung der '/p' Option stoppt die Ausgabe des Directory nach 24

Zeilen und das Programm wartet auf einen Tastendruck. Die Aufforderung

zum Dr�cken einer Taste erscheint auf jeden Fall auf dem Bildschirm, auch

wenn die Bildschirmausgabe in eine Datei umgeleitet wurde.

Die '/i' Option zeigt bei GEOS Dateien eine bis zwei weitere Zeilen an, deren

erste Klasse, Autor und Erstellungsprogramm der Datei angibt, die andere

jedoch den Anfang des Infotextes zeigt, sofern einer vorhanden ist.

Die '/s' Option greift statt auf das Hauptverzeichnis auf ein Unterverzeichnis

zu , dessen Starttrack direkt danach (ohne Leerzeichen) angegeben werden mu�

(z.B. '/s5', '/s0xf'). Diese Option ist auch g�ltig, wenn auf Dateien in

Unterverzeichnissen zugegriffen werden soll ('c' und 'l').

C - Datei(en) kopieren

----------------------

Mit dem 'c'-Kommando kann man eine oder mehrere Dateien kopieren, die durch

Namen und/oder Dateityp n�her spezifiziert werden k�nnen.

Die Angabe der Dateispezifikation ist hier im Gegensatz zum '$'-Kommando

zwingend erforderlich, kann aber, falls alle Dateien kopiert werden sollen,

mit '*' angegeben werden.

Die zu kopierenden Dateien m�ssen entweder sequentielle oder VLIR-Dateien

sein. Dateien vom Typ REL oder CBM k�nnen nicht kopiert werden.

Das Format, in dem VLIR-DAteien auf der Festplatte abgelegt werden, wird weiter

unten ausf�hrlich beschrieben.

F�r jede Datei, die mit der angegebenen Dateispezifikation �bereinstimmt gene-

riert READ81 einen einzigartigen Dateinamen, der aus den ersten 6 Buchstaben

des Originalnamens sowie einer zweistelligen Hexadezimalzahl besteht, die eine

Art Checksumme �ber den urspr�nglichen 16-stelligen Dateinamen ergibt.

Existierende Dateien gleichen Namens werden ohne Warnung �berschrieben.

Die Dateiendung ist bei sequentiellen Dateien '.c64', bei GEOS-VLIR-Dateien

lautet sie '.vlr'.

Sequentielle Dateien werden Byte f�r Byte �bertragen bzw. bei Verwendung der

'/c' Option Byte f�r Byte nach ASCII �bertragen. Die Zieldatei kann z.B. in

ein .T64 Image �bernommen und mit dem C64S (tm) Simulator verwendet werden.

VLIR-Dateien werden in einem speziellen Format zur sp�teren weiterverarbeitung

abgespeichert.

Bei Verwendung der '/c' Option werden alle Bytes, auch der GEOS-Info-Sektor

von VLIR-Dateien nach ASCII umgewandelt. Dabei wird unterschieden, ob die

Quelldatei eine GEOS-Datei (GEOS nach ASCII) oder eine normale C64-Datei ist

(CBM nach ASCII). Die Dateiendung ist in diesem Falle '.asc'.

Ausnahmen bilden die folgenden Dateitypen:

Die '/s' Option kopiert eine/mehrere Datei(en) in einem Unterverzeichnis

statt aus dem Hauptverzeichnis (siehe '$').

geoWrite-Dateien (1.x und 2.x) werden als formatiertes Textfile mit der

Dateiendung '.txt' ausgegeben. Dabei werden s�mtliche Steuerzeichen entfernt.

Seitenumbr�che bleiben erhalten und an den Stellen, an denen sich im Original

ein Bild befunden hat, erscheint der text '[pic#xx]'.

geoPaint-Dateien (1.x) werden in PCX-Dateien umgewandelt. Je nach vorliegendem

Paint-Bild werden S/W- (1-Bit) oder 16-farb- (34-Bit) Dateien angelegt. Diese

Voreinstellung kann mit den OPtionen '/1' oder '/4' �berschrieben werden. Die

Breite der Bilder ist immer 640 Pixel, die L�nge ein Vielfaches von 16, in

Abh�ngigkeit vom Original. Die PCX-Dateien sind 100% kompatibel zu den PCX-

Importfiltern von GEOS(TM) f�r den PC.

Manche Textverarbeitungsprogramme des C64 benutzen von sich aus bereits den

ASCII-Code (z.B. Wizawrite), so da� in diesem Falle die '/c'-Option nicht

verwendet werden sollte.

# - Diskettensektor anzeigen.

-----------------------------

Mit dem '#'-Kommando kann ein einzelner Diskettensektor angezeigt wernden.

Der Sektor wird in HEX unf ASCII angezeigt. Dabei wird grunds�tzlich von

CBM nach ASCII konvertiert. GEOS-Texte erscheinen also 'A' und 'a' vertauscht.

Track- udn Sektornummer k�nnen dezimal oder hexadezimal angegeben werden, bei

hexadezimaler Eingabe ist der Zahl ein '0x' voranzustellen (0x40 = 64).

l - Dateilisting

----------------

Mit dem 'l' Kommando werden Dateiinhalte auf dem Bildschirm angezeigt. Dabei

werden die Inhalte prinzipiell nach ASCII gewandelt.

Sequentielle Dateien werden Byte f�r Byte angezeigt, VLIR-Dateien Record f�r

Record, jeweils unter Angabe von Dateiname und Recordnummer. Dabei wird ein

sauberer Zeilenumbruch durchgef�hrt (word-wrapping).

Die '/p' Option h�lt die Ausgabe nach jeweils 24 Zeilen Text an.

Die '/c' Option verhindert die Anzeige von Steuerzeichen, die sonst als '.'

erscheinen w�rden.

Die '/s' Option bearbeitet eine/mehrere Datei(en) in einem Unterverzeichnis

statt aus dem Hauptverzeichnis (siehe '$').

Die Bildschirmausgabe kann mittels der '>' Funktion in eine Datei umgeleitet

werden (siehe DOS-Handbuch). Fehlermeldungen oder die Aufforderung zum

Tastendruck erscheinen trotzdem auf dem Bildschirm.

Zwei Arten von Dateien werden abweichend behandelt, wenn die '/C' Option aktiv

ist:

- geoWrite 1.x und 2.x Texte werden in Klartext umgewandelt. Alle nicht-Text-

Informationen wie Schriftartenwechsel oder Absatzeinstellungen werden

entfernt. An den Stellen, an denen ein Bild erscheinen sollte, wird der Text

'[pic#xx]' angezeigt. Die Bilder werden nicht angezeigt.

- geoPaint 1.x Dateien werden als Bilder dargestellt. F�r die Anzeige wird

eine Standard-VGA-Karte ben�tigt. Auch steigt der Speicherbedarf von READ81

dann auf 360KB konventionellen Speicher.

Das Bild wird in 640x480 Punkten mit 16 Farben angezeigt, die Farben ent-

sprechen der C64 Farbpalette. Abh�ngig von der in Info-Sektor des Bildes

gespeicherten Information wird das Bild entweder farbig oder in S/W ange-

zeigt. Diese Automatik kann durch Verwendung der Optionen '/1' und '/4'

aufgehoben werden (1-Bit = 2 Farben oder 4-Bit = 16 Farben).

Die '/p' Option ist bei Bildern ohne Effekt, ebenso die Umleitung in eine

Datei.

'r' - Image einlesen

--------------------

Das 'r'-Kommando liest eine ganze 1581-Diskette auf einmal ein. Die Datei wird

mit der Dateiendung '.d81' auf die Festplatte geschrieben. Der Dateiname

ergibt sich aus den ersten 6 Buchstaben des C64-Diskettennamens sowie den

beiden ID-Buchstaben. Optional l��t sich in der Befehlszeile ein Dateiname

vorgeben. Erlaubt sind alle g�ltigen MS-DOS-Dateinamen im 8+3-Format.

Wird keine Endung angegeben, so wird vom Programm automatisch ein 'd81'

angeh�ngt.

Die Imagedatei kann von verschiedenen Programmen wie z.B. StarCommander

verarbeited oder auch nur zu Archivierungs-/Kopierzwecken gespeichert werden.

Der Einlesevorgang dauert je nach Rechnertyp und Herkunft der Diskette

(Original 1581, 1581-Clones, Read81) zwischen 6 und 12 Minuten.

Ab einem 486DX2/66 wird der Turbomodus verwendet. Die Kopierzeit reduziert

sich dann auf unter einer Minute.

'w' - Image schreiben

---------------------

Das 'w'-Kommando schreibt eine .d81 Imagedatei auf eine 1581-kompatible

Diskette. Die Quelldatei kann einen beliebigen Dateinamen haben (die Endung

'.d81' ist optional) und wird vor dem Schreiben auf G�ltigkeit gepr�ft.

Die Zieldiskette mu� eine DD-Diskette sein. Bereits HD-formatierte Disketten

werden erkannt undzur�ckgewiesen, DD-Disketten im 720KB-PC-Format werden

nach einer Warnung formatiert und �berschrieben. 1581-formatierte Disketten

werden erkannt und k�nnen meist direkt beschrieben werden.

Soll (mangels DD-Disketten) eine HD-Diskette beschrieben werden, so m�ssen

die folgenden Punkte beachtet werden:

1) Das HD-Loch auf der Diskette muss abgeklebt werden (Es ist das Loch ohne

den Schieber f�r den Schreibschutz)

2) Die Diskette sollte mit der '/v'-Option beschrieben werden (sonst kommt es

aus unerfindlichen Gr�nden zu Schreibfehlern)

3) Die Diskette darf nicht vorformatiert sein oder sollte zuvor unter DOS als

720KB DD-Diskette formatiert werden, um die HD-Formatierung zu entfernen.

Die '/f'-Option formatiert die Zieldiskette in jedem Fall.

Mit '/v' wird nach dem Schreiben eine �berpr�fung durchgef�hrt.

Durch '/n' wird die Sicherheitsabfrage vor dem Schreiben unterdr�ckt.

Der Schreibvorgang dauert je nach Rechnertyp und verwendeten Optionen

zwischen 6 und 24 Minuten. Ab einem 486DX2/66 wird der Turbomodus verwendet.

Die Kopierzeit reduziert sich dann auf 1-2 Minuten.

BEISPIELE

---------

read81 $		 - ganzes Directory anzeigen.

read81 $ /p		 - Seitenweise Directoryanzeige.

read81 $ =doc		 - Auflistung aller GEOS-Dokumente.

read81 $ b*=seq		 - Auflistung aller seq-files, die mit 'b' anfangen.

read81 $ "Geos *"	 - Auflistung aller Dateien, die mit 'Geos 'anfangen.

read81 $ >81dir.txt      - Inhaltverzeichnis in Datei '81dir.txt'umleiten.

read81 c 		 - Alle Dateien auf Festplatte kopieren.

read81 c =doc		 - Alle GEOS Dokumente auf Platte kopieren.

read81 # 40 3            - Anzeige des ersten Directory-Sektors.

read81 l =doc /c /4 /p	 - Anzeige aller GEOS Dokumente mit Pause nach jeder

Textseite. Anzeige aller Bilder in 16 Farben.

read81 w image.d81 /f /v - Imagedatei 'image.d81' auf Disk schreiben und

vergleichen, inklusive Formatierung.

FEHLERMELDUNGEN (errorlevel)

---------------

READ81 gibt nach erfolgreicher oder erfolgloser Ausf�hrung einen Fehlercode

zur�ck, der vom aufrufenden Programm oder der aufrufenden Batch-Datei ausge-

wertet werden kann. Bei fehlerfreier Ausf�hrung ist der Fehlercode '0'.

Alle Fehlermeldungen von READ81 erscheinen auf dem Bildschirm, auch wenn die

Textausgabe in eine Datei umgeleitet wurde.

errorlevel   Fehlerart

1        'drive not ready'

- keine Diskette im Laufwerk

2        'no 1581 disk'

- DOS-Diskette oder Lesefehler im Bereich der BAM.

3        'disk read error'

- Ein Sektor lie� sich auch nach 10 Versuchen nicht lesen.

4        'file not found'

- beim 'c' oder 'l' Kommando wurde keine passende Datei gefunden.

5        'can't write on HD disk'

- Schreibversuch auf eine HD formatierte Diskette.

6        Fehler in der Kommandozeile

- ein Parameter fehlte oder wurde falsch angegeben.

7        'image write error'

- Fehler beim Schreiben einer .d81 Datei.

8        'invalid image file'

- Imagedatei f�r 'w'-Kommando ist kein echtes .d81 Image.

20        Fataler Fehler (verschiedene Fehlertexte)

HINWEISE

--------

- Disk-Cache-Programme k�nnen zu Programmabst�rzen f�hren, insbesondere

smartdrive(tm). Zumindest das verz�gerte Schreiben auf Disk (writeback)

mu� abgeschaltet werden.

- Es sollte nicht versucht werden, als 'offen' markierte Dateien (mit '*'

im Directory gekennzeichnet) zu bearbeiten, da bei diesen Dateien die

Dateistruktur besch�digt ist und u.U. zum Absturz des Programms f�hren kann.

- Dateien vom Typ REL oder CBM f�hren ebenfalls m�glicherweise zum Absturz,

da insbesondere letztere oftmals keine Dateien sondern Unterpartitionen

sind. Read81 zeigt bei m�glichen Partitionen den Starttrack im

Inhaltsverzeichnis hinter dem Namen an.

- Verbesserungsvorschl�ge und Fehlermeldungen werden dankend entgegengenommen.

Bei Fehlermeldungen sollte aber m�glichst pr�zise angegeben werden, was

unter welchen Umst�nden nicht klappt. Meldungen wie 'Programm will nicht'

oder 'Programm st�rzt immer ab' ohne n�here Angaben sind absolut unbrauchbar.

- Das Programm l��t sich nur w�hrend der Bildschirmausgabe abbrechen, und zwar

mittels STRG-Pause. STRG-C funktioniert meist nicht und kann (falls es doch

funktioniert) den Rechner instabil machen.

- Die Angabe von '=usr' in der Dateispezifikation kann sowohl normale USR-

Dateien wie auch GEOS-Dateien ausw�hlen. Gleiches gilt f�r 'PRG' und 'SEQ'.

- Bei Erscheinen einer neuen Version von READ81 werden alle beim Autor

registrierten Anwender benachrichtigt.

Das VLIR Dateiformat

--------------------

GEOS-Dateien haben auf dem C64 in der Regel ein spezielles Dateiformat namens

VLIR (variable length index record). Es handelt sich dabei genaugenommen um

mehrere (bis zu 127) sequentielle Dateien mit einem gemeinsamen Dateinamen.

Dieses Format ist nicht auf den PC �bertragbar. Werden also VLIR-Dateien auf

den PC �bertragen, so m�ssen diese in ein anderes Format konvertiert werden.

Diese Struktur sei hier n�her beschrieben:

0x000-0x005 (7)   "VLIR",CR,LF

0x006-0x105 (256) GEOS Infosektor (ggf. nach ASCII convertiert)

0x106-0x10d (7)   xxxxx,CR,LF (L�nge des ersten records, 5 Dezimalstellen)

0x10e-      (?)   Daten des ersten Records (0-65534 Bytes)

-      (7+?) ggf. weitere Records, auch leere

-	    (7)   65535,CR,LF (-1 = kein weiterer Record)

-	    (1)   0x1a = ^Z f�r Dateiende.

Copyright

=========

Die Vollversion von READ81 ist kommerzielle Software.

Programm und Handbuch unterliegen dem Urheberrecht. S�mtliche Rechte f�r

Vervielf�ltigung und Vertrieb liegen beim Autor.

Die Anfertigung von Kopieen ist lediglich zur ausschlie�lichen Nutzung des

registrierten Anwenders gestattet und beschr�nkt sich auf die Installation

des Programms auf Rechnern, die vorwiegend von ihm benutzt werden.

Weitergabe oder Weiterverkauf des Programms sind nicht zul�ssig.

Der Name des registrierten Anwenders ist im Programm eingetragen und wird

durch Aufruf des Programms ohne Parameter ausgegeben.

Disassemblieren der Software, �nderung des Anwendernamens sowie Nutzung des

Programms oder einzelner Programmteile in anderen Programmen ist nicht

gestattet.

Haftungsausschlu�

=================

READ81 wird ausgeliefert, wie es ist. Der Autor �bernimmt keine Garantie f�r

den Nutzen des Programms in irgendeiner Hinsicht. F�r direkte oder indirekte

Sch�den, die sich aus der Nutzung von READ81 ergeben, �bernimmt der Autor

keinerlei Haftung. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

(C) 1996-1998 by

Jens-Michael Gro�

Hard- & Softwareentwicklungen

Neheimer Strasse 47

D-13507 Berlin

Germany

e-mail: grossibr@buran.fb10.tu-berlin.de

Berlin, den 26.August 1998          Jens-Michael Gross

Version history

===============

01-02-96	1.0	Erstes Erscheinen der Sharewareversion READ81S (SW).

20-02-96        1.1     '#' Funktion and '/i' Option freigegeben (SW).

Einige Fehler beseitigt.

- Zieldateiname sollte nun einzigartig sein.

- FD2000-formatierte Disketten werden nun gelesen.

- Aussetzer des Laufwerksmotors behoben.

- Fehlende Diskette wird nun erkannt.

- Directoryausgabe korrigiert:

- kein ^@ mehr nach dem Dateinamen

- Kein GEOS Infotext bei Fontfiles.

Verwendung von Errorlevels.

Diverse Geschwindigkeitsoptimierungen.

Anzeige von geoPaint 1.1 & geoWrite 2.1 Dateien (FW).

24-05-96	1.2	Kleinere Fehler beseitigt.

Neues VLIR-Format.

Neue Dateinamen-Konventionen.

'l' Funktion und '/c' Option freigegeben (SW).

geoWrite 2.0 and 1.x Anzeige (FV).

geopaint 1.0 Anzeige (FV).

geoPaint nach PCX konvertierung (s/w + 16 col.) (FV).

20-05-97        1.3     /s-Option f�r Unterverzeichnisse/Partitionen (FV).

26-08-98        2.0     'r' und 'w'-Funktion.

Unterst�tzung f�r Laufwerk B:.

Zukunftsmusik

=============

- Write und Paint Importfilter f�r GEOS(TM)/NewDeal Office f�r PCs. (FV)

- Anzeige + Konvertierung von Calc, File und photo Manager Dateien. (FV)

- Anzeige + Konvertierung von Hi-Eddi und Pagefox-Bildern. (FV)

- Konvertierung von Basic listings in ASCII Format (SW+FV)